公園長寿命化定期点検、修繕計画及び再編計画策定等委託業務

仕様書

田原本町　産業建設部　まちづくり建設課

業務委託名

公園長寿命化定期点検、修繕計画及び再編計画策定等委託業務

委託場所

田原本町全域

履行期間

契約日～令和３年３月２６日

## （適用範囲）

### 本仕様書は、田原本町（以下、｢｢発注者｣｣という。）が受託者（以下、「｢受注者｣」という。）へ委託する｢ 公園長寿命化定期点検、修繕計画及び再編計画策定等委託業務 ｣（以下、｢業務｣という。）に適用するものとする。

## （業務目的）

### 本件業務は、田原本町の公園施設における定期点検と、今後進展する老朽化に対する施設の安全対策の強化とライフサイクルコストの縮減、修繕・更新等に係るコストの平準化を図るため、公園施設長寿命化計画を策定するとともに、公園の再編計画に必要な機能適正を検証し、必要に応じた統合やリニューアル等の方向性を明確にするための再編計画を策定し、より一層効率的かつ経済的な公園維持管理運営を目的としている。また、過年度の民間資金等活用調査結果を参考に、はせがわ展望公園（ながめの丘周辺）における民間事業者の募集にかかる公募設置等指針及び要求水準書等の作成支援、整備・運営にあたる民間事業者の公募選定事務の支援を対象とし、周辺地域の魅力の創造及び活性化を目的とした業務である。

## （準拠法令等）

### 本件業務は、本仕様書によるほか、以下の関係法令等に準拠して実施するものとする。

#### 都市公園法、同法施行令及び施行規則

#### 田原本町契約規則

#### 田原本町都市公園条例

#### 公園施設長寿命化計画策定指針（案）（改訂版）（平成30年10月国土交通省）

#### 都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第2版）（平成26年6月国土交通省）

#### 遊具の安全に関する規準　JPFA-SP-S:2014

#### 田原本町個人情報保護条例

#### その他関連法等

## （業務体制）

### 本業務実施にあたり｢受注者｣は円滑に業務を行うため、管理技術者・照査技術者・担当技術者として以下のいずれかの資格を有するものを配置する。

#### 管理技術者において、技術士（建設部門（都市及び地方計画）、又は総合技術監理部門（建設・都市及び地方計画））、又はRCCM（都市計画及び地方計画）の資格を有するもので、公園施設長寿命化計画に関する業務又は公園再編計画に関する業務の従事経験者であること。

#### 照査技術者において、技術士（建設部門（都市及び地方計画）、又は総合技術監理部門（建設・都市及び地方計画））の資格を有するもので、公園施設長寿命化計画に関する業務又は公園再編計画に関する業務の従事経験者であること。

#### 担当技術者において、技術士（建設部門（都市及び地方計画）、又はRCCM（都市計画及び地方計画）、一級建築士の資格を有するもので、公園施設長寿命化計画に関する業務又は公園再編計画に関する業務の従事経験者であること。

#### 上記業務従事者に関し、資格証・テクリス登録情報などによる証明を添付する。

## （対象公園施設）

### 本件業務の対象公園施設は、田原本町が管理する街区公園８１箇所とし、その内訳は別表－1とする。

### また、健全度調査と健全度・緊急度判定の対象施設は、別表－2とする。

## （貸与資料）

### ｢受注者｣は｢発注者｣より貸与された資料についての取扱いに十分注意するとともに、汚損・破損等のないよう留意するものとする。なお、貸与する資料は以下に示すものとする。

### ・対象公園施設の公園台帳（７９公園分）

### ・公園公告資料（２公園分）

### ・はせがわ展望公園における民間資金等活用調査業務の資料

### ・その他必要資料

## （本業務の概要）

### 公園施設長寿命化計画を策定する本件業務の概要は別表―3のとおりとし、詳細はそれぞれの項目で示すとする。

## （予備調査）

### 本長寿命化計画を策定するにあたり、予備調査として、必要となる公園施設の基礎情報について、整理とりまとめを行うものとする。またそれに併せて、都市公園台帳の修正を行うものとする。

#### 計画準備

##### 本業務の実施にあたり、合理的かつ正確に業務を遂行するために、全体工程等の計画を行い、業務実施計画書を作成し、｢発注者｣の承認を得るものとする。

#### 資料収集と与条件の整理

##### 対象とする公園施設について、既存資料（公園台帳、定期点検結果等）を収集し、計画策定が効率的に行えるよう、施設の経過年数、規模、機能、利用状況、修繕履歴、耐用年数、数量等基礎情報について整理するものとする。

##### 整理した基礎情報を基に、公園長寿命化計画（様式１）｢健全度調査票｣、｢公園施設長寿命化計画対策内容（様式2）｣、｢公園施設長寿命化計画調書（公園施設種別現況）（様式3）｣の該当欄に記入を行うものとする。

##### 各種施設毎に、｢予防保全型管理を行う候補施設｣と｢事後保全型管理を行う候補施設｣に区分するものとするが、詳細については｢発注者｣「受注者」協議の上、決定するものとする。

#### 既存資料のスキャニング

##### 上記にて整理された資料について、竣工図及び平面図のスキャニングを行い、画像データ化するものとする。

##### 画像化された竣工図データと本業務にて作成するデータが関連付くよう、ファイル名をリネームするものとする。

##### リネームする名称については、｢発注者｣｢受注者｣協議の上、決定するものとする。

#### 現地調査

##### 施設の状況を把握するため、現地調査を行うものとし、施設遊具や全景について写真撮影を行うものとする。

#### 数量集計等とりまとめ

##### 収集整理した資料及び現地調査結果を基に、専門技術者による点検が必要な施設の種別毎に施設数量を集計し、一覧表としてとりまとめを行うものとする。

## （健全度調査及び健全度・緊急度判定）

### 第8条にて区分された｢予防保全型管理を行う候補の施設｣の一般、遊具施設、土木構造物、各種設備（数量は、第6条 対象公園施設一覧表を参照）を対象に、個々の施設毎に健全度調査ならびに健全度・緊急度判定を行い、その結果を｢健全度調査票｣に整理するものとする。

### なお調査内容、調査方法は以下のとおりとするが、詳細については｢発注者｣｢受注者｣協議の上、決定するものとする。

#### 健全度調査

##### 予備調査による｢健全度調査票｣を用いて、撮影・記録等を行いながら各部材や消耗材の劣化や損傷の状況を確認するだけでなく、施設の配置や周辺を含めた対象施設全体状況の確認するものとする。

##### また必要に応じて、施設本体とその周辺に存在する危険性の有無、公園の顔やシンボル等としての美観的価値について確認を行うものとする。

#### 基準への適合性判定

##### 健全度調査結果を基に、一般施設毎に対して、法令的基準を満たしているかの判定を行うものとする。

##### なお、遊具については、｢都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂版）：平成26年6月　国土交通省｣ならびに、｢遊具の安全に関する規準　JPFA-SP-S:2014：社団法人日本公園施設業協会｣への適法性の確認も行うものとする。

#### 健全度・緊急度の判定

##### 健全度調査結果を基に、公園施設毎の劣化や損傷状況及び、安全性等を総合的に確認し、公園施設の補修若しくは更新の必要性について、総合的な判定を行うものとする。

##### また、その結果に基づき、施設の補修若しくは更新に対する緊急度についても判定を行うものとする。

##### なお判定基準の詳細は指針案に基づくとともに、｢発注者｣｢受注者｣協議の上、決定するものとする。

#### 調査判定票等とりまとめ

##### 本条にて調査した結果を整理し、後続作業で行う計画策定が効率的に行えるよう取りまとめを行うものとする。

##### 取りまとめた結果を｢健全度調査票｣、｢公園施設長寿命化計画対策内容（様式2）｣の該当欄に記入を行うものとする。

#### 調査者および判定者の資格

##### 健全度調査ならびに健全度・緊急度判定者の資格と技量については、別表-4に基づき、それぞれの施設ごとに専門技術者を定めるものとする。

## （基本方針の検討）

### 調査業務結果を踏まえ、公園施設の長寿命化基本方針の検討を行うものとする。

#### 長寿命化のための基本方針

##### 公園全体の状況と照らし合わせた上で、公園全体のあり方ならびに個別施設毎に、長寿命化のための基本方針を検討するものとする。

##### 長寿命化のための基本方針は、予防保全的管理を前提として、その詳細について検討する。具体的には、次回以降の定期的な健全度調査の実施方針とその頻度、計画的な補修についての内容や頻度、ならびに更新時期の判断に関する方針等について、とりまとめを行うものとする。

#### 日常的な維持管理に関する基本方針

##### 公園の管理体制（人員配置・指定管理者の導入）に関する方針、年間の維持保全内容（清掃・保守・修繕）に関する方針、日常点検や定期点検などの実施方針（体制・点検方法・頻度・判断基準等）、異常が発見された時の措置方針（連絡体制や想定される措置方法）等について、とりまとめを行うものとする。

## （修繕または改築工法の検討）

### 公園施設毎に、具体の長寿命化対策を検討し、必要となる概算金額の算出を行い、修繕または改築工法の検討を行うものとする。

### なお、修繕または改築等に係る工法選定に際しては、消耗部材交換などの維持コストを含めた、長寿命化に資する総合的な経済比較を行い、コスト縮減について検討するものとする。

## （修繕または改築の時期の検討）

### 健全度判定に基づき、施設の修繕または改築等に対する緊急度を判定するものとする。

### 判定は、工事内容・利用状況・影響範囲等を総合的に勘案して行い、修繕または改築等は、計画期間内に実施するものとする。

### 修繕または改築の時期の検討は、緊急度の判定ならびに処分制限期間等を勘案して行うものとする。

## （消耗部材の交換計画）

### 施設の設置年から、消耗部材の交換時期について検討するものとする。また、設置年度等の資料が無い場合は、前条にて実施した調査結果を基に、検討を行うものとする。

## （ライフサイクルコストの検討）

### 予防保全型管理とした施設について、予防保全の場合と事後保全の場合のライフサイクルコストの比較を行うものとし、その際、以下の点に留意するものとする。

#### 予防保全に必要な工事の内容・費用・時期・使用見込み期間等の設定については、指針案に基づき、｢発注者｣｢受注者｣協議の上、決定するものとする。

#### 予防保全型管理施設に対しては、定期的な健全度調査を設定（概ね1回/5年以上、実施することが望ましい）し、その費用を計上するものとする。

#### 予防保全型管理施設に対する長寿命化対策費は、使用見込み期間における長寿命化計画対策費（｢定期的な健全度調査に関する費用｣＋｢補修費｣）として、使用見込み期間中に生じる費用を計上するものとする。

#### 事後保全型に関する維持管理費用において、計画期間中に使用見込み期間が終了する施設については、｢日常的な維持管理保全費｣に｢撤去・更新に関する費用｣を加えて計上し、終了しない施設については、｢日常的な維持管理費｣のみを計上するものとする。

#### コスト比較の結果、予防保全のコストが事後保全を上回った場合、事後保全型管理施設として分類し直すものとする。

#### 検討結果は、施設毎に｢比較表｣としてとりまとめを行うものとする。

## （植栽管理の検討）

植栽について、予備調査においておおまかな植栽機能ごとに分類した内容に応じて、管理目標や管理方法・頻度・費用等を設定し、剪定や間伐、病害虫の防除などの保全的な管理を中心に植栽地ごとの特性を踏まえた適切な管理方法を検討するものとする。

また、標準的な管理以外にも、植栽地の状況に応じて改善すべき事項があるときは、その対策について検討し、必要な費用を計上する。例えば外来種の駆除や植物多様性の確保を考慮することや、設計・施工段階で予測できなかった生育不良等への対応として、例えば踏圧で裸地化した芝生や、樹勢が低下したため強風などで倒木の危険性が生じている樹木などに対する土壌改良などの対策について、長寿命化計画に位置付けることも検討する。

なお、植栽機能や植栽内容の見直しについては、別途の検討とする。

## （公園機能適正度調査）

### 公園の適切な利用促進や将来に亘る機能の保持という観点から、対象となる公園を公園敷地内だけでなく周辺の状況も考慮し、適切な機能を果たしているか否かについて検証し、必要に応じたリニューアル等の方向性を明確にするために行うものとする。

## （バリアフリー化調査）

### 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」施行令第３条における「特定公園施設」（園路および広場、屋根付広場、休憩所、駐車場、便所、水飲場、手洗場、管理事務所、標識など）について、同法による「移動円滑化基準」に基づいた調査判定を行うものとする。

## （防災対策調査）

地域防災計画や地震防災緊急事業五箇年計画に位置付けのある都市公園において、事業計画に基づき実施する災害応急対策施設の整備、及び建物又は橋梁等の耐震改修について調査判定を行うものとする。

## （長寿命化計画のとりまとめ）

### 前条までの検討結果を踏まえ、それぞれの公園毎の長寿命化計画として整理し、その結果を｢公園施設長寿命化計画調書｣（様式0～3）としてとりまとめるものとする。一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会の様式を準拠するものとする。

### また公園施設を適切に維持管理し長寿命化を図るために、公園の維持管理情報を汎用性のあるデータ形式（Excel等）にとりまとめ、Google地図等の位置データ及び、本業務で画像データ化した竣工図や平面図と関連付けできるよう、データ作成を行うものとする。公園長寿命化計画書に必要な資料は、公園毎に作成するものとする。

## （公園の再編計画）

### 公園の再編計画に必要な機能適正を検証し、必要に応じたリニューアル等の方向性を明確にするためのものとする。

#### 対象地域の現状把握と整理分析

#### 地域の目指すべき将来像の推進に向けた解決すべき課題の整理

#### 対象区域が果たすべき役割を整理し、方向性の検証

#### 対象区域の活性化方策の提案

#### イメージ図やパース図の作成

#### 再整備計画の作成（図面・工事費・スケジュール）

#### はせがわ展望公園内公募設置管理制度適用事業支援業務

計画準備：業務実施に先立ち、専門的見地及びこれまでの経緯を踏まえ、業務計画書・

工程表等の作成を行うと共に業務に必要となる資料の収集及び整理を行う。

現地踏査：業務実施に先立ち、事業計画地及び周辺地区の状況を把握するための現地踏

査を行う。

基礎資料の作成：町が設定した、事業を実施できる区域範囲や事業を行う対象範囲、事

業形式や事業期間等の資料を元に、公募条件の基礎資料を作成する。

募集要項の作成：はせがわ展望公園（ながめの丘）におけるP-PFI事業者募集のため、

本事業の事業内容の詳細や事業者選定スケジュール、選定方法、参加資格要

件、リスク分担、民間事業負担範囲及び審査事項や配点表等を整理し募集要

項を作成する。

公募に関する質疑応答支援：P-PFI事業公募にあたり、事業者から提出された質疑事項

について検討し回答書の作成を行う。回答の作成にあたっては、必要に応じ

て、法務面、財務会計面の専門家の意見を反映する。

事業の妥当性の検証：公募において提出された提案書の事業計画について事業の成立性、

公園内事業としての妥当性などの検証を行い、概要を整理する。

事業優先交渉者の選定支援：事業優先交渉者の選定にあたり、提案された内容に対する

補完資料や提案要素の概要資料の作成を行い、審査が潤滑に実施できるよう

支援を行う。

事業優先交渉者との事業交渉支援：事業優先交渉者との協定を結ぶための事業交渉を実

施するにあたり、町側の条件設定、事業者要望事項に対する検討などを行う、

協定に向けて交渉資料を作成する。

契約書案の作成：優先交渉者との交渉結果を踏まえ、事業実施内容や責務条件などを整

理し、事業契約書の作成を行う。

報告書作成：上記業務内容について全体を整理し、報告書を作成する。

#### はせがわ展望公園の活性化に伴い連携効果が期待できる近接県有施設の除却にむけた関係

#### 機関との調整支援及び手法検討支援

## （報告書の作成）

### 本業務にて調査・検討した結果を、公園施設長寿命化計画報告書（計画調書、点検表等）として作成を行うものとする。

## （打合せ協議）

### 業務における打合せは、業務着手・中間打合せ・成果品納入時に行うものとし、必要に応じて打合せ回数を増やすことができるものとする。

### また、主要な打合せ時には主任技術者が出席するものとする。

## （成果品）

### 本業務の成果品は、以下のとおりとする。

#### 公園施設長寿命化計画報告書	　　　　　3部

#### 公園施設長寿命化計画書（様式0）	　　　　　3部

#### 公園施設長寿命化計画調書（総括表：様式1）	　　　　　3部

#### 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別：様式2）	　　　　　3部

#### 公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況：様式3）　　　　　	　　　　　3部

#### 公園施設長寿命化計画基礎資料	　　　　　3部

#### 計画に示した長寿命化対策の根拠となる資料（ライフサイクルコスト算出根拠） 3部

#### 各種施設の点検調査表及び写真	　　　　　3部

#### 竣工図及び平面図の画像データ	　　　　　1式

#### その他関係資料（公園再編計画関係含む）	　　　　　1式

#### 上記電子データ（電子納品の詳細な取り扱いは協議の上、発注者の指示に従う） 1式

以上

### 【表－1　対象公園施設】

### 都　市　公　園　一　覧　表

連番; 台帳番号; 都市公園の名称; 位置; 面積. 1; 1; 味間児童公園; 味 間 849の一部; 336. 2; 2; 阿部田公園; 阿部田 742～749の一部; 2,586. 3; 3; 伊与戸児童公園; 伊与戸 187他; 206. 4; 4; 多児童公園; 多 186-2他; 732. 5; 5; 佐味児童公園; 佐 味 593の一部; 301. 6; 6; 笠形児童公園; 笠 形 284他; 320. 7; 7; 金沢児童公園; 金 沢 43-5; 725. 8; 8; 金沢第２公園; 為川北 125-1; 253. 9; 9; 金沢第３公園; 金 沢 26-1の一部; 293. 10; 10; 唐古大字公園; 唐 古 340-1; 214. 11; 11; 蔵堂児童公園; 蔵 堂 350-1; 614. 12; 12; 九品寺児童公園; 秦 庄 571-2の一部; 244. 13; 13; 九品寺第２児童公園; 秦 庄 513-7の一部; 280. 14; 14; 小阪第１児童公園; 小 阪 75-15他; 235. 15; 15; 阪手児童公園; 阪 手 541-9; 560. 16; 16; 阪手中ノ町公園; 阪 手 727-11; 290. 17; 17; 阪手西児童公園; 阪 手 138-59他; 689. 18; 18; 新阪手児童公園; 阪 手 28-49; 967. 19; 19; 秦楽寺第１児童公園; 秦 庄 96-23; 188. 20; 20; 秦楽寺第２児童公園; 秦 庄 156-24; 130. 21; 21; 田原本町イベント広場; 田原本 550他; 3,789. 22; 22; 田原本第２児童公園; 田原本 228-3; 567. 23; 23; 大安寺児童公園; 大安寺 11-3-2他; 1,869. 24; 24; 千代公苑第１児童公園; 千 代 349-5; 253. 25; 25; 西竹田大字公園; 西竹田 174-2他; 496. 26; 26; 西鍵児童公園; 鍵 356-45他; 563. 27; 27; 西代大字公園; 西 代 94の一部; 774. 28; 28; 新木第１公園; 新 木 1-4他; 1,092. 29; 29; 西八尾第１公園; 八 尾 392-51; 1,045. 30; 30; 西八尾第２公園; 八 尾 491-29; 1,488. 31; 31; 西八尾第３公園; 宮 古 471-15; 472. 32; 32; 秦庄児童公園柿木原; 秦 庄 365-27; 257. 33; 33; 八田ウェスタンパーク; 八 田 494-1の一部; 357. 34; 34; 八田大字公園; 八 田 334-4; 700. 35; 35; 法貴寺大字公園; 法貴寺 504; 333. 36; 36; 法貴寺新児童公園; 法貴寺 663-3; 258. 37; 37; 松本公園; 松 本 456; 743. 38; 38; 南八尾第１児童公園; 八 尾 679-1他; 302. 39; 39; 南千代第１公園; 千 代 100-81; 403. 40; 40; 南千代第２公園; 千 代 100-38; 535. 41; 41; 南薬王寺第１公園; 薬王寺 174-52; 485. 42; 42; 南薬王寺第２公園; 薬王寺 200-1の一部; 202. 43; 43; 南薬王寺第２児童公園; 薬王寺 190-37; 472. 44; 44; 南三笠第１公園; 三 笠 220-21他; 189. 45; 45; 南三笠第２公園; 三 笠 229-16; 98. 46; 46; 宮森第１公園; 宮 森 100-23; 771. 47; 47; 宮森第２公園; 宮 森 100-106; 1,050. 48; 48; やおいで児童公園; 田原本 925-1他; 547. 49; 49; 中八尾児童公園; 八 尾 430-21; 1,110. 50; 50; 八尾第２児童公園; 八 尾 615-4他; 335. 51; 51; 八尾池之内第１児童公園; 新 町 92-6他; 578. 52; 52; 八尾チェリー公園; 八 尾 596-6; 165. 53; 53; 薬王寺第１児童公園; 薬王寺 368-6; 318. 54; 54; 薬王寺第２児童公園; 薬王寺 21-11; 203. 55; 55; 薬王寺第３公園; 薬王寺 150-55他; 873. 56; 56; 薬王寺第４公園; 薬王寺 163-18; 139. 57; 57; やすらぎ公園; 金剛寺; 7,784. 58; 58; 矢部児童公園; 矢 部 706-1の一部; 230. 59; 59; わかくさ広場; 三 笠 235他; 2,554. 60; 60‐1; しきのみちはせがわ展望公園（出会いの広場） 1号; 法貴寺・八田; 6,967. 61; 60‐2; しきのみちはせがわ展望公園（ながめの丘）2号; 法貴寺; 6,817. 62; 60‐3; しきのみちはせがわ展望公園（みちくさ広場）3号; 法貴寺; 12,516. 63; 60‐4; しきのみちはせがわ展望公園（えのき広場）4号; 法貴寺・東井上; 4,199. 64; 60‐5; しきのみちはせがわ展望公園（すいせんの丘）5号; 平 田・大木; 8,644. 65; 60‐6; しきのみちはせがわ展望公園（やなぎの広場）6号; 為川南; 1,630. 66; 60‐7; しきのみちはせがわ展望公園（森と泉の広場）7号; 伊与戸; 5,772. 67; 60‐9; しきのみちはせがわ展望公園（さくら広場）9号; 蔵 堂; 2,833. 68; 60‐10; しきのみちはせがわ展望公園（花見広場）10号; 蔵 堂; 620. 69; 60‐11; しきのみちはせがわ展望公園（ひょうたん広場）11号; 法貴寺; 2,569. 70; 60‐12; しきのみちはせがわ展望公園（げんき広場）12号; 東井上; 1,281. 71; 60‐13; しきのみちはせがわ展望公園（ひとやすみの丘）13号; 法貴寺; 1,271. 72; 60‐14; しきのみちはせがわ展望公園（よりみち広場）14号; 為川南・大木; 1,413. 73; 61; 東八田児童公園; 八 田 165の一部; 143. 74; 62; 新町児童公園; 新 町 67-36; 270. 75; 63; 新町緑地公園; 新 町 67-37; 164. 76; 64; 八田河川公園; 八 田; 2,270. 77; 65; ザリガニ公園; 秦 庄; 1,963. 78; 66; 大網河川公園; 大 網; 3,050. 79; 67; みどりの公園; 三 笠 209-7他; 115. 80; 千代児童公園; 千代157-8他; 199. 81; 阪手羽織公園; 阪手630-66; 393. 合計; ８１公園; 109,661.

### 【表－2　健全度調査と健全度・緊急度判定対象施設】

| 分類 | 施設 | 施設内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般施設 | 一般施設Ａ | バックネット・バスケットゴール等、照明施設・引込柱・時計（高価なもの）、柵（高価なもの、転落防止目的、柵は200ｍ当たりとする。）308基 | 292基 |
|  | 一般施設Ｂ | ステージ、デッキ、噴水等、記念碑等（鋼製モニュメント等） | 3基 |
|  | 一般施設Ｃ | 休憩所・シェルター・四阿・パーゴラ・日陰だな（面積10㎡以上） | 52基 |
| 遊具 | 遊具Ａ | 雲悌、太鼓悌子、鉄棒（3連）、動物置物、コンクリート遊具、単体スプリング遊具、シーソー、境界柵、平均台、プレイウォール、砂場等これに類似した遊具 | 173基 |
|  | 遊具Ｂ | ジャングルジム、すべり台、2連ブランコ、はん登棒、全方向ブランコ等これに類似した遊具 | 101基 |
|  | 遊具Ｃ | チェーンネットジャングル、ロープウェイ、4連ブランコ、2方向すべり台、回転すべり台、回転ジャングルジム、ローラースライダー、児童遊具等これに類似した遊具 | 18基 |
|  | 小型複合遊具 | 遊具の先端を直線で結んだ多角形の面積が100㎡未満 | 8基 |
|  | 中型複合遊具 | 上記の面積が100㎡以上、300㎡未満 | １基 |
| 土木構造物 | 橋梁 | L=10.0m以上橋梁（ただし鋼橋は全て）、木橋が対象 | 2施設 |
|  | 擁壁 | 高さ2m以上のRC構造が対象 | 1施設 |
| 建築物 | ― | 面積10㎡以上の建築物が対象 | 20施設 |
| 設備 | ― | ポンプ、濾過設備、循環施設 等 | 22施設 |

### 表-3　公園施設長寿命化計画の業務概要

| 番号 |  | 作業項目 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【調査業務】 |  |  |  |
| 1 | 予備調査 資料収集 |  | 81公園 |
| 2 | 健全度調査及び健全度・緊急度判定 |  | 1式 |
| 【計画策定業務】 |  |  |  |
| 1 |  | 長寿命化計画の検討と策定 | 81公園 |
|  |  | 基本方針の検討 |  |
|  |  | 修繕または改築工法の検討 |  |
|  |  | 修繕または改築の時期の検討 |  |
|  |  | 消耗部材の交換計画 |  |
|  |  | ライフサイクルコストの検討 |  |
|  |  | 長寿命化計画のとりまとめ |  |
|  |  | 植栽管理計画検討 | 8公園 |
|  |  | 公園機能適正度調査 | 18公園 |
|  |  | バリアフリー化調査 | 1公園 |
|  |  | 防災対策調査 | 1公園 |
|  |  | 公園再編計画策定 | 1式 |
|  |  | 公募設置管理制度適用事業支援 | 1式 |
|  |  | 打合せ協議 報告書作成 | 1式 1式 |

表－4　健全度調査者と健全度・緊急度判定者の資格等